326) Přímý vodič má délku 20 cm, prochází jím proud 4 A a je kolmý na magnetické indukční čáry homogenního mg. pole o indukci 2,8 T. Jakou silou na něj působí magnetické pole?

(2,24 N)

327) Svislým vodičem délky 3 m prochází proud 80 A. Vypočtěte velikost síly, kterou na něj působí magnetické pole Země, má-li horizontální složka magnetické indukce velikost 2.10-5 T.(4,8 mN)

333) Jakou silou působí magnetické pole o indukci 0,3 T na elektron, který se v něm pohybuje rychlostí 8 km.s-1 kolmo na indukční čáry?

(3,8.10-16 N)

337) V magnetickém poli o indukci 2 T se pohybuje elektron kolmo na indukční čáry. Jakou má rychlost, je-li z magnetického pole vytlačován silou 10-13 N?

(4,8 mN)

344) Vodiče dlouhé 250 cm jsou ve vzduchu od sebe vzdáleny 30 cm. Při krátkém spojení jimi může procházet proud 8000 A. Určete velikost síly, kterou na sebe působí v tomto případě.(107 N)

342) Kabel má délku 4 m a je tvořen dvěma měděnými vodiči vzdálenými 3 mm. Spotřebičem k němu připojeným prochází proud 40 A. Určete:

- zda se vodiče přitahují nebo odpuzují

- velikost síly, kterou na sebe vodiče působí v prostředí, jehož relativní permeabilita je 1.

(odpuzují,0,43 N)

352) Jaký je obsah průřezu jádra transformátoru, kolmého na indukční čáry magnetického pole o indukci 2, 4 T? Průřezem protéká magnetický indukční tok 1,2 mWb.

( 5 cm2)

351) Vypočtěte magnetickou indukci homogenního magnetického pole, jehož obdélníkovým závitem o rozměrech 3 cm a 4 cm, kolmým na indukční čáry, protéká magnetický indukční tok 24 mWb.

(20 T)

362) Jaké napětí se indukuje v kruhovém závitu, jestliže se indukční tok mění rovnoměrně o 140 mWb za 0,4 s?

(0,35 V)

364) V cívce se 400 závity se za dobu 2 s změnil magnetický indukční tok o 60 mWb. Jakou velikost má indukované napětí na koncích cívky?

(12 V)

375) Jaké napětí se indukuje v cívce o indukčnosti 0,7 H, v níž se proud rovnoměrně zvětší každou sekundu o 15 A?

(10,5 V)

377) Vypočtěte změnu indukovaného proudu v cívce o indukčnosti 1,8 H, jestliže se v ní za dobu 15 ms indukovalo napětí o velikosti 60 V.

(0,5 A)

382) Jak se změnil proud v cívce o indukčnosti 1,2 H, jestliže se v ní za dobu 5 ms indukovalo napětí 50 V?

(208 mA)

383) Kolik závitů má cívka, jejíž indukčnost je 0,3 H, jestliže se v ní plynulou změnou proudu o 2A změní magnetický indukční tok o 0,5 mWb? (1200)